| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NAS ÁREAS COMUNS |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Procedimento que estabelece as etapas para a inspeção periódica, detecção de lâmpadas queimadas ou com mau funcionamento e sua respectiva substituição, garantindo iluminação adequada e segurança nas áreas comuns do condomínio.

2. OBJETIVO

- Garantir iluminação eficiente nas áreas comuns, proporcionando segurança aos moradores e visitantes.

- Prevenir acidentes causados por iluminação insuficiente.

- Manter a conservação e estética das áreas do condomínio.

- Assegurar o funcionamento contínuo das instalações elétricas.

3. EXECUTANTES

- Zelador ou encarregado de manutenção do condomínio.

- Funcionário de empresa terceirizada especializada em elétrica, quando necessário.

- Síndico, na função de supervisão e autorização.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Lâmpadas de reposição compatíveis (LED, fluorescentes, etc.).

- Chave de fenda e alicates apropriados.

- Escada ou andaime portátil (conforme altura da luminária).

- Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): luvas isolantes, capacete, óculos de proteção e calçado antiderrapante.

- Multímetro ou detector de tensão.

- Fita isolante.

- Relatório ou check-list de inspeção.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Inspeção

- Planejar a inspeção periódica, conforme cronograma definido (sugere-se semanal ou quinzenal).

- Realizar a inspeção visual das áreas comuns, como corredores, escadas, portaria, garagem e áreas de lazer, verificando o funcionamento das luminárias.

- Registrar as luminárias defeituosas no relatório de manutenção, indicando localização exata.

- Avaliar necessidade de substituição ou ajustes (por exemplo, mau contato).

5.2. Substituição

- Isolar a área, sinalizando o local com fita ou placas de advertência.

- Desligar a energia elétrica do circuito correspondente, sempre que possível, para garantir a segurança.

- Utilizando EPIs adequados, posicionar a escada de maneira estável e segura.

- Remover a lâmpada defeituosa com cuidado, verificando se há necessidade de limpeza da luminária ou troca de reator.

- Instalar a nova lâmpada, assegurando o correto encaixe e fixação.

- Ligar novamente o circuito elétrico e realizar teste de funcionamento.

- Descartar a lâmpada queimada conforme normas ambientais de descarte de resíduos eletrônicos.

5.3. Finalização

- Atualizar o relatório de manutenção, registrando data, horário, local, tipo de lâmpada substituída e responsável pela execução.

- Comunicar ao síndico a conclusão do serviço e eventuais necessidades de manutenção elétrica complementar.

6. OBSERVAÇÕES

- Priorizar o uso de lâmpadas de LED, que possuem maior durabilidade e eficiência energética.

- Evitar realizar substituições durante períodos de grande circulação de pessoas.

- Caso o ponto de iluminação apresente falhas persistentes, solicitar avaliação de profissional eletricista habilitado.

- Manter estoque de lâmpadas padronizadas para reposição rápida.

- Seguir as normas de segurança do trabalho, especialmente a NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Norma Regulamentadora NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade:
https://www.gov.br/pt-br/servicos/nr-10-seguranca-em-instalacoes-e-servicos-em-eletricidade

ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão:
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=32756

SindicoNet – Como fazer a manutenção da iluminação do condomínio:
https://www.sindiconet.com.br/informese/como-fazer-a-manutencao-da-iluminacao-do-condominio

Manual de Boas Práticas em Manutenção Predial – CBIC:
https://cbic.org.br/publicacoes/manual-de-boas-praticas-em-manutencao-predial