| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA (LIMPEZA PROGRAMADA E AGENDAMENTO) |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Procedimento que descreve as etapas para o agendamento e realização da limpeza periódica das caixas d’água do condomínio, garantindo a qualidade da água armazenada e prevenindo contaminações.

2. OBJETIVO

- Assegurar a manutenção da qualidade da água distribuída no condomínio.

- Evitar o surgimento de micro-organismos, algas, sedimentos e outros contaminantes.

- Cumprir normas sanitárias vigentes para reservatórios de água.

- Prolongar a vida útil das caixas d’água.

3. EXECUTANTES

- Empresa especializada em limpeza e higienização de caixas d’água, devidamente registrada e habilitada.

- Zelador ou responsável técnico do condomínio (para acompanhamento e fiscalização).

- Síndico ou administração condominial (para agendamento e autorização).

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Equipamentos de proteção individual (luvas, máscaras, botas, óculos).

- Produtos químicos específicos para higienização (hipoclorito de sódio, cloro, detergentes não tóxicos).

- Escovas, baldes, mangueiras, bomba de sucção ou equipamentos para retirada de resíduos.

- Instrumentos para coleta de amostras de água (se aplicável).

- Documentação para registro do procedimento (checklist, relatórios).

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Planejamento e Agendamento

- Definir periodicidade da limpeza conforme a norma vigente (recomenda-se, no mínimo, limpeza semestral ou anual, conforme volume e uso).

- Contatar empresa especializada com antecedência para agendamento da limpeza.

- Informar os moradores sobre o período da limpeza, possíveis restrições de uso da água e orientações para o dia da higienização.

5.2. Preparação para Limpeza

- Interromper o abastecimento da caixa d’água e sinalizar o local para evitar uso durante a limpeza.

- Esgotar completamente a caixa d’água, utilizando bombas ou torneiras para retirada da água.

- Garantir o uso de EPIs por toda a equipe envolvida.

5.3. Limpeza e Higienização

- Remover manualmente ou com equipamentos os resíduos sólidos, sedimentos e lodos do interior da caixa.

- Lavar as paredes internas com escovas e detergentes adequados, removendo sujeiras e biofilmes.

- Enxaguar completamente para eliminar resíduos de detergentes e sujeiras.

- Aplicar solução desinfetante (normalmente hipoclorito de sódio diluído) nas superfícies internas, respeitando o tempo de ação recomendado.

- Realizar novo enxágue para remover o excesso do produto químico, se necessário.

- Preencher novamente a caixa com água limpa e realizar testes de potabilidade, se possível.

5.4. Finalização e Registro

- Restabelecer o abastecimento e remover as sinalizações.

- Registrar o procedimento realizado, incluindo data, empresa responsável, produtos utilizados e observações.

- Comunicar aos moradores a liberação do uso da água e eventuais cuidados pós-limpeza.

6. OBSERVAÇÕES

- Seguir rigorosamente as normas da Anvisa e demais órgãos sanitários referentes à limpeza de reservatórios.

- Manter registros detalhados para fins de auditoria e comprovação da manutenção preventiva.

- Garantir que a empresa contratada utilize produtos não tóxicos e adequados para água potável.

- Em casos de sistemas de reutilização de água, seguir protocolos específicos adicionais.

- Comunicar imediatamente qualquer alteração no aspecto ou odor da água aos moradores.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anvisa – Manual de Procedimentos para Limpeza de Reservatórios de Água
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/agua

ABNT NBR 15.527 – Manutenção e Limpeza de Reservatórios de Água
https://www.abntcatalogo.com.br/

Ministério da Saúde – Guia para Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_controle_qualidade_agua.pdf

SindicoNet – Higienização de caixas d’água em condomínios
https://www.sindiconet.com.br/informese/higienizacao-caixa-dagua-condominio