| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| CONTROLE DE PRAGAS E DEDETIZAÇÃO |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

O controle de pragas e dedetização consiste na aplicação de medidas preventivas e corretivas para eliminar ou minimizar a presença de vetores e pragas urbanas, como baratas, ratos, formigas, mosquitos e cupins, garantindo a saúde e segurança dos moradores.

2. OBJETIVO

- Prevenir a proliferação de pragas que possam causar doenças e danos estruturais.

- Manter um ambiente saudável e seguro para os condôminos e visitantes.

- Cumprir as exigências sanitárias e ambientais vigentes.

- Promover ações periódicas de prevenção.

3. EXECUTANTES

- Síndico ou zelador: responsável por contratar e supervisionar a empresa especializada, comunicar os moradores e programar as ações.

- Empresa especializada em controle de pragas: profissional legalmente habilitado para realizar as aplicações de produtos químicos e biológicos conforme legislação.

- Moradores: responsáveis por seguir orientações de segurança antes, durante e após a dedetização.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): luvas, máscaras, óculos de proteção, macacão.

- Produtos químicos: inseticidas, raticidas, larvicidas, termicidas, todos devidamente registrados no Ministério da Saúde/ANVISA.

- Equipamentos de aplicação: pulverizadores, termonebulizadores, polvilhadores, caixas porta-isca.

- Material de sinalização: placas de advertência e fita de isolamento.

- Ficha de segurança dos produtos (FISPQ) e certificado de aplicação.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Programação

- Definir cronograma de controle de pragas:

  - Dedetização preventiva: a cada 6 meses ou conforme necessidade específica.

  - Ações corretivas: imediatamente após constatação de infestação.

- Comunicar previamente aos moradores:

  - Data, horário e orientações de segurança.

  - Necessidade de isolamento de animais domésticos, proteção de alimentos e utensílios.

5.2. Inspeção

- Realizar inspeção preliminar com a empresa especializada para identificar:

  - Focos de infestação.

  - Condições de risco (restos de alimentos, acúmulo de água).

  - Necessidade de tratamento específico (por exemplo, desratização).

5.3. Execução

- Isolar as áreas comuns a serem tratadas, com sinalização visível.

- Aplicar os produtos conforme técnicas adequadas:

  - Pulverização: cantos, ralos, lixeiras, caixas de inspeção.

  - Polvilhamento: em locais de difícil acesso.

  - Nebulização: em casos de infestações severas.

  - Instalação de iscas: para controle de roedores.

- Respeitar o tempo de reentrada seguro, conforme especificações do produto.

- Registrar todos os produtos aplicados, quantidades, locais e data.

5.4. Pós-Aplicação

- Realizar a ventilação adequada das áreas tratadas.

- Remover sinalizações após liberação segura do local.

- Entregar ao síndico o certificado de aplicação e FISPQ dos produtos utilizados.

- Registrar a atividade no livro de ocorrências.

6. OBSERVAÇÕES

- Somente empresas legalmente registradas nos órgãos competentes podem realizar o serviço.

- Produtos devem possuir registro no Ministério da Saúde.

- Manter o certificado de dedetização atualizado, principalmente para apresentação junto a órgãos sanitários.

- Evitar o acúmulo de lixo e água parada para prevenir novas infestações.

- Orientar moradores sobre medidas preventivas: manter ralos tampados, armazenar lixo em recipientes fechados, não deixar restos de alimentos expostos.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Controle de Pragas
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/saude-ambiental/produtos-saneantes

Resolução RDC nº 52/2009 – Regulamento técnico sobre produtos saneantes desinfestantes
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-52-de-22-de-outubro-de-2009-22101139

SindicoNet – Dedetização em Condomínios: o que você precisa saber
https://www.sindiconet.com.br/informese/dedetizacao-em-condominios-o-que-voce-precisa-saber

ABNT NBR 15575 – Desempenho de Edificações Habitacionais
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=347106