| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE EM ÁREAS TÉCNICAS |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Atividade de monitoramento e controle sistemático das condições ambientais, especialmente temperatura e umidade, em áreas técnicas do condomínio como casas de máquinas, salas de bombas e centrais de comando, visando garantir a segurança, a eficiência e a durabilidade dos equipamentos.

2. OBJETIVO

- Prevenir falhas e avarias causadas por superaquecimento ou umidade excessiva.

- Garantir a operação contínua e segura dos sistemas técnicos do condomínio.

- Cumprir normas de segurança e recomendações dos fabricantes dos equipamentos.

3. EXECUTANTES

- Zelador: realiza monitoramento periódico e registros.

- Funcionário de manutenção: ajusta sistemas de ventilação ou desumidificação, quando necessário.

- Empresa especializada: realiza manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de climatização ou ventilação.

- Síndico ou gestor condominial: supervisiona os registros e aprova intervenções.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Termômetro digital ou analógico.

- Higrômetro para medição da umidade relativa do ar.

- Sistema de ventilação forçada ou climatizador (se houver).

- Desumidificador portátil ou fixo (se aplicável).

- Planilha de controle ou aplicativo de manutenção.

- EPIs: luvas e calçados de segurança.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Planejamento

- Definir a frequência de monitoramento:

  - No mínimo, 2 vezes por semana.

  - Diariamente, em caso de equipamentos sensíveis ou de risco elevado.

- Estabelecer valores de referência:

  - Temperatura ideal: conforme especificações dos equipamentos (geralmente entre 10°C e 35°C).

  - Umidade ideal: entre 40% e 70%, dependendo das normas e equipamentos.

5.2. Inspeção e Medição

- Acessar a área técnica utilizando EPIs adequados.

- Posicionar o termômetro e o higrômetro próximos aos equipamentos principais.

- Anotar as medições de temperatura e umidade em planilha própria.

- Observar sinais visíveis de condensação, ferrugem ou mau funcionamento dos sistemas de ventilação.

5.3. Ações Corretivas

- Caso a temperatura esteja acima do recomendado:

  - Verificar funcionamento de sistemas de ventilação ou climatização.

  - Acionar manutenção, se necessário.

- Caso a umidade esteja elevada:

  - Acionar o desumidificador, se disponível.

  - Melhorar a ventilação natural ou forçada.

  - Notificar o síndico para possível contratação de empresa especializada.

5.4. Registro

- Preencher a planilha com:

  - Data e horário da medição.

  - Valores de temperatura e umidade.

  - Situação dos sistemas de ventilação.

  - Ações realizadas, se houver.

  - Nome e assinatura do responsável.

- Arquivar os registros para consulta futura e auditorias.

6. OBSERVAÇÕES

- O controle ambiental deve ser mantido mesmo em dias frios, evitando excesso de umidade.

- Nunca bloquear as entradas e saídas de ar das áreas técnicas.

- Treinar a equipe sobre riscos de choques térmicos e elétricos ao manusear equipamentos nessas áreas.

- Realizar manutenções preventivas periódicas nos sistemas de ventilação e climatização.

- Consultar os manuais técnicos de cada equipamento para parâmetros específicos.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
https://www.gov.br/pt-br/servicos/nr-10-seguranca-em-instalacoes-e-servicos-em-eletricidade

ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=3332

SindicoNet – Boas práticas em áreas técnicas
https://www.sindiconet.com.br/informese/area-tecnica-condominio

CREA-SP – Manutenção preventiva em áreas técnicas
https://www.creasp.org.br