| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| CONTROLE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GÁS CANALIZADO |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Conjunto de ações destinadas ao monitoramento, inspeção, manutenção preventiva e corretiva do sistema de gás canalizado, garantindo seu funcionamento seguro e eficiente. Inclui tubulações, registros, medidores, válvulas de bloqueio e sistemas de detecção de vazamentos.

2. OBJETIVO

- Garantir a segurança de moradores e colaboradores, prevenindo acidentes e vazamentos de gás.

- Assegurar a conformidade com normas técnicas e legislações vigentes.

- Manter a eficiência e integridade do sistema de distribuição de gás.

3. EXECUTANTES

- Zelador ou responsável pela manutenção predial (para inspeções visuais e rotinas).

- Empresa especializada e certificada para manutenção técnica e testes de estanqueidade.

- Administradora do condomínio, para gestão de contratos e registros.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Equipamento detector de vazamento de gás (detector portátil).

- Sabão neutro ou solução espumante para detecção de vazamentos superficiais.

- Chave de ajuste para válvulas e registros.

- Luvas de proteção e óculos de segurança.

- Fichas de inspeção e checklists.

- EPIs adequados conforme risco (máscara, capacete, etc.).

- Equipamentos especializados para testes de estanqueidade (uso exclusivo por empresa especializada).

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Inspeção Visual Periódica

- Realizar inspeção visual mensal, verificando:

  - Integridade das tubulações aparentes, sem sinais de corrosão ou danos.

  - Ausência de vazamentos evidentes (odor característico).

  - Adequação da ventilação nos locais onde passam tubulações ou há medidores.

  - Estado de válvulas e registros: devem abrir e fechar suavemente.

- Utilizar solução de água e sabão para testar pontos suspeitos de vazamento: formação de bolhas indica problema.

5.2. Manutenção Preventiva

- Programar inspeções técnicas anuais com empresa especializada, conforme exigido pela NBR 15526 (Sistemas de distribuição interna de gás combustível em edificações).

- Realizar testes de estanqueidade, para verificar se há vazamentos não perceptíveis visualmente.

- Lubrificar e ajustar válvulas conforme necessidade.

- Substituir componentes danificados ou fora dos padrões.

5.3. Acompanhamento de Obras

- Fiscalizar qualquer obra ou reforma que possa interferir nas tubulações de gás:

  - Proibir perfurações ou cortes próximos às tubulações.

  - Garantir que qualquer intervenção seja autorizada e acompanhada por profissional habilitado.

5.4. Procedimentos em Caso de Vazamento

- Fechar imediatamente o registro geral de gás.

- Acionar empresa especializada e/ou concessionária local.

- Evacuar área, se necessário, para segurança dos moradores.

- Proibir uso de chamas ou acionamento de interruptores elétricos próximos à área afetada.

- Registrar a ocorrência e medidas tomadas.

5.5. Treinamento e Comunicação

- Orientar periodicamente os funcionários sobre procedimentos de segurança no manuseio e inspeção do sistema de gás.

- Comunicar aos moradores sobre medidas preventivas e cuidados com vazamentos.

5.6. Registro

- Preencher ficha de inspeção após cada vistoria ou manutenção, contendo:

  - Data, responsável, itens verificados, ações realizadas.

  - Pendências e recomendações.

- Arquivar registros junto à administração para controle histórico.

6. OBSERVAÇÕES

- Nunca realizar intervenções técnicas no sistema de gás sem capacitação e autorização.

- As inspeções e manutenções técnicas obrigatoriamente devem ser realizadas por empresas credenciadas, conforme exigência legal.

- O condomínio deve manter contrato ativo com empresa especializada para suporte emergencial.

- Atentar-se às regulamentações da concessionária local de gás e legislações municipais.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 15526:2007 – Sistemas de distribuição interna de gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=2957

SindicoNet – Manutenção de sistemas de gás
https://www.sindiconet.com.br/informese/sistema-de-gas-manutencao-e-seguranca

Corpo de Bombeiros – Cartilha de Prevenção a Acidentes com Gás
https://www.cbm.df.gov.br/cartilhas

Instituto Brasileiro do Gás
https://www.ibgas.com.br