| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| INSPEÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, RALOS E SISTEMA DE DRENAGEM |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

A inspeção e limpeza de calhas, ralos e sistemas de drenagem são atividades periódicas que visam a remoção de resíduos sólidos, folhas, galhos e outros detritos que possam obstruir o escoamento de águas pluviais, prevenindo alagamentos, infiltrações e danos estruturais.

2. OBJETIVO

- Garantir o correto funcionamento do sistema de drenagem do condomínio.

- Prevenir obstruções que causem alagamentos e deterioração de estruturas.

- Minimizar riscos à saúde pública, evitando a proliferação de vetores.

- Preservar as condições de segurança e higiene nas áreas comuns.

3. EXECUTANTES

- Equipe de Manutenção Predial: responsável direta pela execução da inspeção e limpeza.

- Zelador ou Encarregado de Manutenção: supervisiona o trabalho e programa as rotinas preventivas.

- Síndico: aprova cronogramas e autoriza a contratação de serviços especializados, quando necessário.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Luvas de borracha e EPIs (capacete, bota, óculos de proteção).

- Vassoura de cerdas duras, escova de aço e pá.

- Mangueira com jato de pressão.

- Sacos plásticos para descarte de resíduos.

- Ferramentas manuais (chave de fenda, alicate).

- Balde e rodos.

- Lanternas ou refletores para inspeção em locais de baixa iluminação.

- Escadas ou andaimes (para calhas em locais elevados).

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Programação

- Elaborar cronograma de inspeção e limpeza com periodicidade mínima trimestral ou conforme a necessidade e características do condomínio (presença de árvores, por exemplo).

- Comunicar os moradores sobre a realização do serviço, especialmente se houver necessidade de bloqueio de áreas comuns.

5.2. Inspeção

- Realizar inspeção visual das calhas e ralos:

  - Identificar pontos de obstrução por folhas, galhos ou lixo.

  - Verificar sinais de ferrugem, danos ou deslocamentos nas calhas.

  - Avaliar presença de rachaduras ou danos nas grelhas dos ralos.

- Inspecionar caixas de inspeção e tubulações aparentes.

5.3. Limpeza

- Utilizar luvas e EPIs para manipular resíduos.

- Remover manualmente folhas, areia, barro e demais detritos acumulados.

- Lavar calhas e ralos com mangueira, garantindo o desobstrução completa.

- Em ralos sifonados, verificar e restabelecer o fecho hídrico.

- Descartar os resíduos coletados conforme as normas de coleta urbana.

- Realizar testes de escoamento, despejando água para assegurar a fluidez.

5.4. Manutenção Corretiva

- Caso seja identificado:

  - Danos estruturais nas calhas ou ralos → acionar equipe de manutenção para reparo ou substituição.

  - Presença de pragas (roedores, insetos) → comunicar o síndico para programação de dedetização.

5.5. Registro

- Registrar no livro de ocorrências ou sistema eletrônico:

  - Data e hora da execução.

  - Nome dos executantes.

  - Eventuais anomalias identificadas e ações corretivas realizadas.

6. OBSERVAÇÕES

- O serviço deve ser suspenso em condições climáticas adversas (chuva ou ventos fortes) para preservar a segurança dos executantes.

- Reforçar a limpeza em períodos de outono, quando há maior queda de folhas.

- Calhas e ralos elevados devem ser acessados com escadas ou andaimes, sempre seguindo as normas de segurança para trabalho em altura (NR-35).

- Nunca utilizar produtos químicos agressivos que possam corroer materiais metálicos ou poluir o meio ambiente.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 10844:1989 – Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=2843

Norma Regulamentadora NR-35 – Trabalho em Altura
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-35

SindicoNet – Dicas sobre limpeza de calhas e ralos
https://www.sindiconet.com.br/informese/limpeza-de-canaletas-e-caldeiras