| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| MANUTENÇÃO DE PORTÕES AUTOMÁTICOS E CANCELAS |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

A manutenção de portões automáticos e cancelas refere-se ao conjunto de ações preventivas e corretivas destinadas a garantir o pleno funcionamento, segurança e durabilidade desses equipamentos utilizados para o controle de acesso de veículos em áreas comuns do condomínio.

2. OBJETIVO

- Garantir o funcionamento seguro e eficiente dos portões automáticos e cancelas.

- Prevenir acidentes e falhas que comprometam a segurança dos moradores e usuários.

- Prolongar a vida útil dos equipamentos e reduzir custos com manutenções emergenciais.

- Atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis.

3. EXECUTANTES

- Funcionário de manutenção ou zelador: realiza verificações básicas e lubrificação preventiva.

- Empresa ou técnico especializado em manutenção de portões automáticos: realiza manutenções técnicas, ajustes, reparos e substituições necessárias.

- Síndico ou administrador: responsável por supervisionar o cumprimento das manutenções e contratar prestadores de serviço especializados.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Lubrificantes adequados (óleo ou graxa específica para motores e engrenagens).

- Ferramentas básicas (chaves, alicates, multímetro).

- Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): luvas, óculos de proteção, capacete.

- Kit de reposição (fusíveis, sensores, roldanas, cabos).

- Equipamentos de teste (controle remoto, sensores de presença).

- Registro de manutenção (livro ou planilha eletrônica).

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Manutenção Preventiva (Periodicidade recomendada: mensal ou conforme fabricante)

- Inspeção Visual:

  - Verificar se há sinais de desgaste em correntes, cabos, engrenagens, roldanas e demais peças móveis.

  - Checar o alinhamento do portão ou cancela.

  - Inspecionar a fixação e estabilidade das estruturas.

  - Observar sinais de ferrugem ou corrosão.

- Testes de Funcionamento:

  - Acionar o portão ou cancela para verificar a resposta do motor, velocidade e suavidade do movimento.

  - Testar o funcionamento do controle remoto e botoeiras.

  - Verificar sensores de segurança e fotocélulas, garantindo que interrompam o fechamento em caso de obstrução.

- Lubrificação:

  - Lubrificar componentes móveis, conforme orientação do fabricante.

  - Não aplicar lubrificantes em excesso, evitando acúmulo de sujeira.

- Verificação Elétrica:

  - Conferir o estado das conexões elétricas e fusíveis.

  - Testar o funcionamento da central de comando e das baterias de backup, se houver.

- Limpeza:

  - Remover sujeira, folhas e detritos acumulados nas guias e trilhos.

  - Limpar sensores e fotocélulas.

5.2. Manutenção Corretiva

- Quando identificado defeito, falha ou desgaste que comprometa o funcionamento, o zelador ou funcionário deve:

  - Informar imediatamente o síndico.

  - Acionar a empresa especializada para diagnóstico técnico e reparo.

  - Bloquear temporariamente o uso do equipamento, se houver risco à segurança.

5.3. Registro e Acompanhamento

- Toda intervenção deve ser registrada em livro ou planilha específica, contendo:

  - Data da manutenção.

  - Descrição dos serviços realizados.

  - Nome e assinatura do responsável técnico.

  - Observações importantes e recomendações futuras.

6. OBSERVAÇÕES

- A manutenção deve seguir rigorosamente as recomendações do fabricante do equipamento.

- É essencial manter contrato de manutenção preventiva com empresa especializada, especialmente para equipamentos mais complexos.

- Falhas em portões automáticos e cancelas podem representar riscos de acidentes e comprometimento da segurança do condomínio.

- Nunca permitir que funcionários sem qualificação realizem ajustes técnicos ou reparos complexos.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR ISO 13849-1:2015 – Segurança de máquinas — Partes de sistemas de comando relacionadas à segurança
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=319280

Manual de boas práticas para manutenção de portões automáticos – CREA-SP
https://www.creasp.org.br (consultar orientações técnicas).

SindicoNet – Manutenção de portões automáticos: importância, riscos e boas práticas
https://www.sindiconet.com.br/informese/manutencao-portoes-automaticos-condominio

Portaria 573 de 2016 – Ministério do Trabalho: Normas de segurança em máquinas e equipamentos
https://www.gov.br/pt-br/servicos/seguranca-em-maquinas-e-equipamentos