| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| MANUTENÇÃO E TESTE DO GERADOR DE ENERGIA (SE HOUVER) |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Atividades sistemáticas que envolvem a verificação, manutenção preventiva e corretiva, além do teste operacional do gerador de energia, visando garantir seu funcionamento eficiente e seguro para suprir a energia elétrica em situações de falta de fornecimento pela concessionária.

2. OBJETIVO

- Assegurar a disponibilidade e confiabilidade do gerador de energia para emergências.

- Prevenir falhas e prolongar a vida útil do equipamento.

- Garantir a segurança dos usuários e da equipe técnica durante a operação e manutenção.

- Cumprir normas técnicas e regulatórias aplicáveis.

3. EXECUTANTES

- Técnicos especializados e autorizados na manutenção de geradores.

- Equipe de manutenção predial para acompanhamento e suporte.

- Síndico ou gestor do condomínio para autorizações e registro.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Equipamentos de proteção individual (EPIs): luvas isolantes, óculos de proteção, capacete, protetor auricular.

- Ferramentas específicas para manutenção elétrica e mecânica.

- Óleos lubrificantes, filtros, fluídos refrigerantes (conforme especificações do fabricante).

- Multímetro, amperímetro, voltímetro para testes elétricos.

- Manual técnico do gerador.

- Equipamento para limpeza (panos, aspiradores).

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Planejamento

- Elaborar cronograma de manutenção preventiva conforme manual do fabricante (ex: mensal, trimestral, semestral).

- Comunicar moradores, se houver necessidade de desligamento temporário da energia.

5.2. Inspeção Visual

- Verificar estado geral do gerador: ausência de vazamentos, corrosão, sujeira e danos aparentes.

- Conferir nível dos líquidos: óleo, combustível, fluído de arrefecimento.

- Verificar sistema de escape e ventilação, garantindo que estejam desobstruídos.

5.3. Teste Operacional

- Colocar o gerador em funcionamento conforme procedimento técnico:

  - Acionar partida do motor e monitorar parâmetros (rotações, voltagem, corrente).

  - Avaliar ruídos anormais e vibrações.

  - Testar transferência automática (se aplicável) entre rede e gerador.

- Registrar tempo de operação durante o teste (mínimo 30 minutos ou conforme fabricante).

5.4. Manutenção Preventiva

- Troca de óleo e filtros conforme periodicidade.

- Verificação e substituição de correias e mangueiras.

- Verificação do sistema de bateria e carga.

- Testar dispositivos de segurança e painel de controle.

- Limpeza do equipamento, inclusive radiadores e áreas externas.

5.5. Manutenção Corretiva

- Caso detectado problema durante a inspeção ou teste, realizar reparos imediatos ou programados com empresa especializada.

5.6. Registro e Relatório

- Documentar todas as inspeções, manutenções e testes realizados em relatório específico.

- Anotar observações, pendências e recomendações para futuras ações.

- Arquivar cópias para controle do condomínio.

6. OBSERVAÇÕES

- Somente técnicos qualificados devem realizar intervenções no gerador.

- Manter sempre atualizado o manual técnico do equipamento e as fichas técnicas.

- Nunca realizar manutenção ou testes sem uso dos EPIs adequados.

- Em caso de falhas, isolar a área para garantir a segurança dos moradores e funcionários.

- Seguir normas ambientais para descarte de óleos e filtros usados.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR NM IEC 60034-1 – Geradores elétricos rotativos
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=3069

Manual Técnico do Fabricante do Gerador (consultar fabricante específico)

NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-10

SindicoNet – Geradores de energia: manutenção e operação
https://www.sindiconet.com.br/noticias/geradores-de-energia-manutencao-e-operacao-43896