| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE MÁQUINAS (ELEVADORES E BOMBAS) |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Atividade periódica de higienização, organização e inspeção das casas de máquinas que abrigam equipamentos essenciais do condomínio, como motores de elevadores, bombas de água e sistemas hidráulicos, garantindo a segurança e o bom funcionamento dos sistemas.

2. OBJETIVO

- Manter as casas de máquinas limpas, organizadas e seguras.

- Prevenir acidentes e falhas operacionais por acúmulo de sujeira ou materiais inadequados.

- Facilitar o acesso dos profissionais para manutenções e inspeções.

- Atender às normas de segurança e conservação predial.

3. EXECUTANTES

- Zelador ou funcionário da manutenção predial (para organização e limpeza superficial).

- Empresa especializada ou técnico habilitado (para manutenções específicas ou limpeza profunda).

- Síndico ou administrador (para fiscalização e coordenação).

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): luvas, óculos de proteção, capacete, calçado antiderrapante.

- Vassouras, pás e panos de limpeza.

- Aspirador de pó industrial (se necessário).

- Detergentes neutros e produtos de limpeza não inflamáveis e de baixa abrasividade.

- Etiquetas de identificação e organização.

- Caixa organizadora para ferramentas ou peças.

- Iluminação portátil (quando necessário).

- Trapos limpos e descartáveis.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Preparação

- Utilizar EPIs adequados antes de entrar na casa de máquinas.

- Desligar, se necessário e com segurança, equipamentos que possam oferecer risco durante a limpeza, conforme orientação técnica.

- Garantir ventilação adequada no local.

5.2. Inspeção Visual

- Verificar a presença de materiais inadequados, sujeira, objetos soltos ou produtos armazenados de forma incorreta.

- Conferir a integridade de cabos, motores e bombas, sem interferir em sua estrutura.

- Identificar vazamentos, corrosão ou sinais de infestação de pragas.

5.3. Organização

- Retirar materiais que não pertençam ao ambiente técnico.

- Manter ferramentas e peças sobressalentes organizadas em caixas apropriadas e identificadas.

- Garantir que as rotas de acesso estejam desobstruídas.

5.4. Limpeza

- Iniciar com a remoção de resíduos sólidos utilizando vassoura e pá.

- Passar pano úmido com detergente neutro nas superfícies, evitando contato direto com componentes elétricos ou mecânicos.

- Aspirar locais de difícil acesso com aspirador industrial, quando necessário.

- Nunca utilizar água em abundância ou produtos inflamáveis.

- Coletar e descartar adequadamente resíduos removidos.

5.5. Finalização

- Realizar nova inspeção visual para garantir que não restaram objetos ou resíduos.

- Reativar os sistemas que eventualmente tenham sido desligados, conforme orientação de profissional habilitado.

- Registrar no livro de ocorrências ou sistema de gestão: data da limpeza, responsáveis e eventuais anomalias encontradas.

6. OBSERVAÇÕES

- Casas de máquinas são ambientes de acesso restrito e devem permanecer fechadas, conforme normas de segurança.

- Produtos de limpeza devem ser apropriados para ambientes técnicos, evitando riscos de corrosão ou inflamabilidade.

- Nunca realizar intervenções técnicas sem a presença de profissionais habilitados.

- A limpeza deve ser realizada preferencialmente a cada 30 dias ou conforme cronograma definido pela administração, com reforço após eventos de manutenção ou vazamentos.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 15597:2010 – Elevadores elétricos de passageiros – Requisitos de segurança para a construção e instalação
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=289055

ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão – Procedimentos de segurança
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=32290

SindicoNet – Cuidados na casa de máquinas de elevadores
https://www.sindiconet.com.br/informese/cuidados-com-a-casa-de-maquinas-equipamentos

CREA-SP – Boas práticas em casas de máquinas de bombas e elevadores
https://www.creasp.org.br/noticia/boas-praticas-em-casas-de-maquinas/