| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| VERIFICAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E INTERNA DAS ÁREAS COMUNS |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Atividade rotineira de inspeção das luminárias, lâmpadas, interruptores, sensores de presença e quadros de energia das áreas comuns internas (corredores, halls, escadas, elevadores) e externas (calçadas, jardins, garagens) do condomínio, visando garantir iluminação adequada, segurança e conforto aos moradores e visitantes.

2. OBJETIVO

- Garantir o pleno funcionamento e eficiência do sistema de iluminação das áreas comuns.

- Prevenir acidentes causados por falhas de iluminação.

- Reduzir custos com manutenções corretivas e desperdício de energia.

- Manter a segurança patrimonial e pessoal, especialmente no período noturno.

3. EXECUTANTES

- Zelador: responsável pela rotina de inspeção visual e anotações.

- Funcionário de manutenção: realiza a troca de lâmpadas e pequenos reparos.

- Empresa especializada: contratada para manutenção elétrica mais complexa, quando necessário.

- Síndico ou gestor condominial: supervisiona e autoriza intervenções técnicas.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Lâmpadas compatíveis (LED, fluorescentes ou outras conforme especificação).

- Chave de fenda e ferramentas manuais.

- Equipamentos de Proteção Individual (EPI): luvas isolantes, óculos de proteção.

- Escada estável e certificada.

- Multímetro ou caneta de teste.

- Planilha ou aplicativo para registro das inspeções.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Planejamento

- Estabelecer periodicidade da verificação:

  - Áreas internas: semanal.

  - Áreas externas: semanal, preferencialmente no final do dia, para facilitar a visualização do funcionamento.

- Definir roteiro: iniciar por áreas externas, seguido pelas internas, cobrindo todas as luminárias e sensores.

5.2. Inspeção Visual

- Verificar se todas as luminárias estão funcionando normalmente.

- Observar sinais de mau contato, oscilações ou intermitências.

- Checar se há lâmpadas queimadas, quebradas ou piscando.

- Avaliar se sensores de presença e fotocélulas acionam corretamente.

5.3. Correção de Problemas

- Desligar o disjuntor correspondente antes de realizar qualquer substituição.

- Substituir lâmpadas queimadas ou quebradas utilizando equipamentos adequados.

- Verificar e, se necessário, ajustar ou substituir sensores defeituosos.

- Reestabelecer a energia e testar novamente a iluminação.

5.4. Registro

- Anotar todas as verificações realizadas, indicando:

  - Data e horário da inspeção.

  - Luminárias verificadas e localização.

  - Problemas encontrados e providências adotadas.

  - Nome e assinatura do responsável.

- Relatar ao síndico ou gestor condominial os reparos realizados e necessidades de intervenções técnicas especializadas.

6. OBSERVAÇÕES

- Sempre utilizar EPIs para garantir a segurança do trabalhador.

- Priorizar o uso de lâmpadas de LED, que oferecem maior durabilidade e economia.

- Manter estoque mínimo de lâmpadas e sensores para reposição rápida.

- A inspeção de iluminação deve ser considerada uma rotina essencial para segurança do condomínio.

- Em caso de falha elétrica complexa, acionar empresa especializada.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=3332

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade – Ministério do Trabalho
https://www.gov.br/pt-br/servicos/nr-10-seguranca-em-instalacoes-e-servicos-em-eletricidade

SindicoNet – Manutenção de iluminação em condomínios
https://www.sindiconet.com.br/informese/iluminacao-condominio-manutencao

CREA-SP – Boas práticas em manutenção predial
https://www.creasp.org.br