| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES (SE HOUVER) |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Conjunto de ações destinadas à inspeção visual, verificação do funcionamento e limpeza dos painéis solares instalados no condomínio, com o intuito de garantir sua eficiência energética e durabilidade.

2. OBJETIVO

- Assegurar o funcionamento correto e eficiente dos painéis solares.

- Evitar acúmulo de sujeira, poeira, folhas e resíduos que possam reduzir a captação de energia.

- Detectar precocemente possíveis danos ou desgastes que comprometam o desempenho.

- Prolongar a vida útil do sistema solar fotovoltaico.

3. EXECUTANTES

- Técnicos especializados em sistemas fotovoltaicos.

- Equipe de manutenção predial (para acompanhamento e limpeza simples).

- Síndico ou gestor do condomínio para autorizações e registros.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Equipamentos de proteção individual (EPIs): luvas, capacete, calçado antiderrapante, óculos de proteção.

- Escada segura ou plataformas para acesso aos painéis.

- Pano macio, esponja não abrasiva ou escova de cerdas macias.

- Balde com água limpa (preferencialmente morna) e detergente neutro.

- Mangueira com água para enxágue (sem alta pressão).

- Ferramentas para inspeção (lanterna, multímetro para aferição, câmera para registro).

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Planejamento

- Agendar a inspeção e limpeza em períodos adequados (ex: trimestral ou semestral), preferencialmente em dias nublados ou no início da manhã para evitar choque térmico nos painéis.

- Informar moradores sobre o procedimento, especialmente se for necessário restringir acesso à área.

5.2. Inspeção Visual

- Verificar a integridade dos painéis: trincas, rachaduras, manchas ou descolamento.

- Checar a estrutura de fixação e suporte, garantindo que não haja corrosão ou folgas.

- Inspecionar cabos, conectores e componentes elétricos para detectar desgastes ou sinais de mau contato.

- Registrar eventuais anomalias para reparos futuros.

5.3. Limpeza

- Utilizar pano, esponja ou escova macia embebida em solução de água e detergente neutro para remover poeira, sujeira e resíduos.

- Evitar produtos abrasivos, solventes ou ácidos que possam danificar a superfície dos painéis.

- Enxaguar com água limpa em baixa pressão para não comprometer a vedação.

- Secar com pano macio se necessário para evitar manchas.

- Não realizar limpeza em dias de sol forte ou temperaturas elevadas para evitar choque térmico.

5.4. Teste Funcional

- Após limpeza e inspeção, medir a voltagem e corrente gerada pelos painéis (quando possível) para comparar com parâmetros normais e garantir eficiência.

- Registrar os dados coletados.

5.5. Registro

- Preencher formulário ou relatório com data, responsáveis, condições encontradas, limpeza realizada e observações.

- Arquivar registros para histórico de manutenção.

6. OBSERVAÇÕES

- A limpeza deve ser realizada preferencialmente por equipe treinada para evitar danos e acidentes.

- Evitar pisar diretamente nos painéis para não causar trincas.

- Manter acesso seguro e utilizar EPIs durante todo o procedimento.

- Em casos de danos detectados, comunicar imediatamente a administração para providências técnicas especializadas.

- A limpeza excessiva ou uso de materiais inadequados pode reduzir a vida útil dos painéis.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 16274: Sistemas fotovoltaicos – Manutenção
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=378261

Manual de manutenção de sistemas fotovoltaicos – EPE (Empresa de Pesquisa Energética)
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-328/topico-373/Manual%20de%20Manutencao%20de%20SFV.pdf

Portal Solar: Como limpar e manter painéis solares
https://portalsolar.com.br/blog/como-limpar-paineis-solares/

SindicoNet – Manutenção de sistemas fotovoltaicos
https://www.sindiconet.com.br/noticias/como-manter-sistemas-fotovoltaicos-66214