| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| VERIFICAÇÃO PERIÓDICA DE ELEVADORES |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

A verificação periódica de elevadores consiste no conjunto de ações sistemáticas para inspecionar, identificar e corrigir falhas, bem como garantir o funcionamento seguro e eficiente dos elevadores instalados no condomínio.

2. OBJETIVO

- Garantir a segurança de moradores, visitantes e prestadores de serviço.

- Prevenir falhas técnicas e acidentes.

- Assegurar a conformidade com as normas técnicas e legislações vigentes.

- Prolongar a vida útil dos equipamentos.

3. EXECUTANTES

- Empresa especializada e certificada em manutenção de elevadores.

- Zelador ou encarregado de manutenção: responsável por acompanhar a execução e manter os registros atualizados.

- Síndico: responsável por contratar e fiscalizar a empresa mantenedora.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Ferramentas específicas da empresa de manutenção (multímetro, chaves específicas, etc.).

- Lubrificantes apropriados para componentes mecânicos.

- Equipamentos de proteção individual (EPIs): capacete, luvas, óculos de proteção.

- Checklists de verificação periódica.

- Ficha ou livro de registro de manutenção.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Programação

- Definir, junto à empresa responsável, o cronograma de manutenção preventiva conforme recomendação do fabricante e a legislação vigente (normalmente, manutenção mensal).

- Comunicar previamente aos moradores sobre a data e horário da manutenção programada, caso haja necessidade de interromper o funcionamento dos elevadores.

5.2. Inspeção Técnica

- A empresa especializada deve realizar a verificação completa conforme checklist técnico, incluindo:

  - Testes de funcionamento dos sistemas de segurança (travamento, portas, alarme).

  - Verificação dos cabos de tração e guias.

  - Inspeção do quadro de comando e circuitos elétricos.

  - Lubrificação e ajustes necessários.

  - Checagem do nível de precisão de parada.

  - Testes no sistema de iluminação de emergência e interfone.

- Caso sejam identificadas não-conformidades ou desgastes, os reparos devem ser realizados conforme a gravidade, podendo ser imediatos ou programados.

5.3. Acompanhamento

- O zelador deve acompanhar a manutenção, observando se todas as etapas do checklist estão sendo cumpridas.

- Conferir se a empresa está devidamente credenciada conforme determina a Lei nº 13.589/2018 e normas técnicas.

5.4. Registro

- A empresa responsável deve emitir e assinar o Relatório de Manutenção, descrevendo os procedimentos realizados, peças substituídas e recomendações.

- O zelador deve arquivar o relatório em pasta física ou digital, mantendo o histórico completo de todas as manutenções.

- Atualizar o livro de ocorrências do condomínio com informações resumidas sobre a verificação.

5.5. Comunicação

- Informar os moradores sobre a conclusão da manutenção e eventual orientação sobre uso seguro, caso haja alteração no funcionamento.

- Caso a manutenção preventiva tenha identificado a necessidade de obras ou substituições maiores, o síndico deverá comunicar oficialmente aos condôminos.

6. OBSERVAÇÕES

- Nunca permitir que pessoas não autorizadas ou não especializadas realizem manutenção ou inspeção nos elevadores.

- A verificação periódica é obrigatória e deve seguir as normas:

  - ABNT NBR NM 207 — Requisitos de segurança para construção e instalação.

  - ABNT NBR NM 267 — Manutenção de elevadores.

  - ABNT NBR 16083 — Inspeção periódica de elevadores.

- Manter em local visível a plaqueta de manutenção com informações da empresa responsável e a data da última verificação.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 16083:2012 — Inspeção Periódica em Elevadores
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=36499

SindicoNet – Manutenção e inspeção de elevadores
https://www.sindiconet.com.br/informese/manutencao-e-inspecao-de-elevadores

CREA-SP – Recomendações sobre manutenção de elevadores
https://www.creasp.org.br

Lei nº 13.589/2018 – Manutenção Predial Obrigatória
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13589.htm