| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| VISTORIA DE FACHADAS E ESTRUTURAS |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

A vistoria de fachadas e estruturas consiste na inspeção periódica e sistemática das superfícies externas e componentes estruturais do edifício, como paredes, vigas, pilares e lajes, com o objetivo de identificar sinais de anomalias, como rachaduras, infiltrações, descolamentos e outros problemas que possam comprometer a segurança, a estética e a durabilidade da edificação.

2. OBJETIVO

- Garantir a segurança estrutural do condomínio e de seus usuários.

- Identificar precocemente anomalias que possam evoluir para falhas graves.

- Cumprir as exigências legais e normativas relacionadas à manutenção predial.

- Prolongar a vida útil dos elementos construtivos e reduzir custos com reparos emergenciais.

3. EXECUTANTES

- Síndico ou administrador do condomínio, responsável por coordenar o procedimento.

- Engenheiro civil ou arquiteto especializado, responsável técnico pela vistoria e emissão de laudo.

- Auxiliares de manutenção e zelador, que podem realizar inspeções visuais rotineiras.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Ficha ou checklist de inspeção predial.

- Equipamentos de segurança individual (EPIs): capacete, cinto de segurança, luvas, botas.

- Equipamentos de acesso: andaimes, escadas, plataforma elevatória, drone (quando necessário).

- Instrumentos de medição: trena, nível, câmera fotográfica, medidor de umidade, esquadro.

- Laudo técnico ou relatório de vistoria.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Planejamento

- Definir a periodicidade das vistorias conforme normas técnicas e legislação local.

- Contratar profissional habilitado (engenheiro ou arquiteto com registro no CREA/CAU) para a execução da vistoria técnica.

5.2. Inspeção Visual

- Iniciar a vistoria pelas áreas acessíveis da fachada e estrutura, observando:

  - Rachaduras ou fissuras.

  - Sinais de infiltração, umidade ou eflorescência.

  - Descolamento de revestimentos (cerâmicas, pinturas).

  - Oxidação de armaduras aparentes.

  - Deformações, deslocamentos ou qualquer outra anomalia.

5.3. Inspeção Técnica

- Caso identificado algum problema, realizar medições e testes mais específicos:

  - Medição da largura e comprimento das rachaduras.

  - Teste de umidade com aparelhos específicos.

  - Registro fotográfico detalhado.

- Para locais de difícil acesso, utilizar equipamentos adequados, como plataformas elevatórias ou drones.

5.4. Elaboração de Relatório

- O profissional técnico deve elaborar relatório ou laudo de vistoria, contendo:

  - Descrição detalhada das anomalias identificadas.

  - Avaliação da gravidade e riscos.

  - Recomendações de medidas corretivas ou preventivas.

  - Prazo para realização das intervenções necessárias.

5.5. Providências Administrativas

- O síndico deve encaminhar o relatório para conhecimento dos condôminos, conforme exigências legais.

- Providenciar a contratação de empresas ou profissionais especializados para executar as correções indicadas.

- Manter arquivo atualizado de todas as vistorias, laudos e intervenções realizadas.

6. OBSERVAÇÕES

- O não cumprimento da obrigação de vistoria e manutenção das fachadas pode gerar responsabilidade civil e criminal ao condomínio e ao síndico, conforme legislações municipais.

- Algumas cidades possuem legislação específica, como a Lei de Inspeção Predial (por exemplo, em São Paulo e Rio de Janeiro).

- A periodicidade mínima recomendada para inspeção completa da fachada é de 5 anos, ou conforme exigência legal local.

- Pequenas inspeções visuais podem ser realizadas anualmente por auxiliares de manutenção ou zelador, sempre que possível.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 16747:2020 – Inspeção Predial – Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=436383

CAU/BR – Inspeção Predial: importância e obrigatoriedade
https://caubr.gov.br/inspecao-predial-importancia-e-obrigatoriedade/

SindicoNet – Inspeção predial: o que é, como funciona e quem pode fazer
https://www.sindiconet.com.br/informese/inspecao-predial-o-que-e-como-funciona-e-quem-pode-fazer-administracao-do-condominio

CREA-SP – Responsabilidade técnica em vistorias de fachadas
https://www.creasp.org.br/noticia/vistorias-em-fachadas-e-estruturas-prediais-exigem-responsabilidade-tecnica