| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| VISTORIA E MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO DAS ÁREAS COMUNS |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Procedimento sistemático de verificação, conservação e manutenção do mobiliário presente nas áreas comuns do condomínio, como salão de festas, salão de jogos, academia, playground, brinquedoteca, áreas de lazer e portaria, visando manter sua funcionalidade, segurança e boa aparência.

2. OBJETIVO

- Garantir a segurança e o conforto dos moradores e visitantes.

- Prevenir acidentes causados por mobiliário danificado.

- Prolongar a vida útil dos móveis.

- Manter a estética e organização das áreas comuns.

3. EXECUTANTES

- Zelador ou responsável pela manutenção predial.

- Equipe de limpeza e conservação, para apoio nas inspeções e pequenas correções.

- Empresas especializadas ou marcenarias, para reparos complexos.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Ferramentas básicas: chave de fenda, alicate, martelo, parafusos de reposição.

- Produtos de limpeza: detergente neutro, pano de microfibra, desinfetante.

- Lubrificante (para articulações metálicas).

- Kit de reparo de estofados (quando necessário).

- EPIs: luvas, óculos de proteção, calçado fechado.

- Fichas de inspeção ou checklist.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Planejamento da Vistoria

- Definir periodicidade das vistorias: recomendável mensalmente e após eventos.

- Elaborar checklist contemplando todos os móveis:

  - Cadeiras, mesas, bancos.

  - Sofás e poltronas.

  - Mobiliário infantil e equipamentos de playground.

  - Equipamentos de academia.

  - Móveis da portaria e áreas administrativas.

5.2. Inspeção Visual e Funcional

- Verificar estabilidade e firmeza de móveis:

  - Parafusos, porcas e dobradiças bem fixados.

  - Ausência de trincas ou partes quebradas.

- Avaliar estado de conservação:

  - Revestimentos (estofados, pintura, verniz).

  - Estofados rasgados, sujos ou mofados.

  - Madeira com sinais de cupim ou apodrecimento.

  - Partes metálicas enferrujadas.

- Testar funcionalidades:

  - Articulações móveis (dobradiças, rodas, encostos).

  - Estabilidade ao sentar ou apoiar.

5.3. Medidas Corretivas

- Realizar pequenos reparos imediatamente:

  - Aperto de parafusos.

  - Lubrificação de partes metálicas.

  - Ajuste de peças soltas.

- Encaminhar para reparo especializado:

  - Itens com danos estruturais ou risco de acidente.

  - Móveis que exigem troca de peças ou solda.

- Providenciar substituição se o reparo for inviável.

5.4. Higienização

- Realizar limpeza periódica:

  - Remover pó e sujeiras com pano úmido.

  - Aplicar produtos adequados a cada material (não abrasivos).

- Esterilizar superfícies de uso comum com desinfetantes seguros.

5.5. Registro da Vistoria

- Preencher ficha de inspeção contendo:

  - Data e responsável.

  - Itens verificados.

  - Observações sobre o estado do mobiliário.

  - Ações corretivas realizadas ou pendentes.

- Arquivar o registro na administração do condomínio.

6. OBSERVAÇÕES

- Mobiliário infantil deve ter atenção redobrada, conforme normas de segurança (INMETRO).

- Equipamentos de academia devem ser vistoriados também sob o aspecto técnico, com manutenção especializada.

- Não utilizar produtos corrosivos que danifiquem revestimentos ou estruturas dos móveis.

- Sinalizar e interditar imediatamente qualquer item que apresente risco até que seja reparado ou substituído.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SindicoNet – Manutenção e conservação de áreas comuns
https://www.sindiconet.com.br/informese/manutencao-de-areas-comuns

NBR 15575 – Norma de desempenho de edificações
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=360787

Procon-SP – Segurança de brinquedos e playgrounds
https://www.procon.sp.gov.br/seguranca-de-brinquedos/