| POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | EMPRESA: |
| --- | --- |
| VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA |  |
| Profissional Responsável: | Data: |

1. DEFINIÇÃO

Este procedimento estabelece as etapas para a verificação periódica e sistemática do funcionamento das câmeras de segurança (CFTV) instaladas no condomínio, garantindo que estejam operando corretamente para a segurança dos moradores e do patrimônio.

2. OBJETIVO

- Assegurar o funcionamento pleno e contínuo do sistema de monitoramento por câmeras.

- Detectar e corrigir falhas ou problemas técnicos rapidamente.

- Garantir registros visuais confiáveis para apoio à segurança e eventuais investigações.

3. EXECUTANTES

- Técnico de segurança eletrônica (quando aplicável)

- Equipe de segurança (porteiros, vigilantes)

- Zelador (quando responsável pela manutenção)

- Síndico ou administrador (supervisão)

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Sistema de monitoramento (monitores, DVR/NVR)

- Lista e mapa das câmeras instaladas e áreas de cobertura

- Ferramentas básicas para manutenção (chave de fenda, limpa lentes)

- Registro de inspeção (formulário ou sistema eletrônico)

- Equipamento de limpeza para lentes das câmeras (pano de microfibra, álcool isopropílico)

- Dispositivo para reinicialização do sistema (botão reset ou controle remoto)

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Preparação

- Consultar o mapa do sistema para saber a localização e quantidade de câmeras.

- Preparar o equipamento e o formulário de verificação.

5.2. Verificação diária ou periódica

- No início do turno ou conforme cronograma (diário/semanal/mensal), ligar o monitor e acessar o sistema DVR/NVR.

- Conferir imagem ao vivo de todas as câmeras para verificar:

  - Funcionamento da imagem (sem congelamento, distorção ou interferências)

  - Nitidez e foco da lente

  - Cobertura correta da área designada

- Verificar o armazenamento das gravações: se o sistema está salvando os vídeos corretamente, e se a data e hora estão corretas.

- Limpar as lentes das câmeras que apresentarem sujeira, poeira ou manchas.

- Caso alguma câmera não apresente imagem ou apresente falhas, registrar o problema e comunicar o técnico de manutenção.

- Reinicializar o sistema se necessário, para corrigir pequenos erros.

5.3. Registro da inspeção

- Preencher o formulário ou sistema eletrônico, registrando:

  - Data e horário da verificação

  - Status de cada câmera (funcionando, com falha, fora de operação)

  - Ações realizadas (limpeza, reinicialização)

  - Responsável pela verificação

- Encaminhar o relatório ao síndico ou responsável técnico para providências.

5.4. Manutenção corretiva

- Solicitar reparo ou substituição imediata para câmeras com falha persistente.

- Acompanhar o serviço até sua conclusão.

6. OBSERVAÇÕES

A frequência ideal da verificação pode variar conforme o volume de uso e histórico de falhas, mas recomenda-se pelo menos uma checagem semanal e monitoramento diário das imagens.

- A limpeza das lentes deve ser feita com cuidado para não danificar os equipamentos.

- Equipamentos com mais de 5 anos devem passar por avaliação técnica para possível substituição.

- Manter sempre um backup das gravações mais importantes, respeitando a legislação local sobre armazenamento de imagens.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Manual Técnico do Sistema de CFTV – Hikvision (exemplo de fabricante)
https://www.hikvision.com/

Cartilha de Segurança para Condomínios – SindicoNet
https://www.sindiconet.com.br/informese/seguranca-em-condominios

Normas ABNT NBR 16214:2014 – Sistemas de videomonitoramento (pode exigir compra)
https://www.abntcatalogo.com.br/

Guia Prático de Segurança Eletrônica – Associação Brasileira de Segurança Eletrônica (ABSE)
https://www.abse.org.br/